| 機台 | 月份 | M/D開始 | M/D結束 | 時間(hrs) | 原因 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP-P2 | 1 | 02 Jan 2025 10:46:22 | 02 Jan 2025 16:07:50 | 5.35 | particle up | Adjust danger alarm 訊號 |
| LP-P3 | 1 | 06 Jan 2025 22:31:22 | 06 Jan 2025 22:46:59 | 0.25 | particle up | 1. Check ptc map分佈集中11點方向,check m/w color normal,M/W 為TEOS 回收,run數 : 2.37,m/w box 無異常髒汙。 2. Check C8 transfer ok,C8 RT:-15,FB:+10 ok,clean machine環境ok。 3. Replace boat d/w |
| LP-P4 | 1 | 14 Jan 2025 21:39:35 | 14 Jan 2025 22:18:03 | 0.65 | particle up | ​1.Check quartz/pedestal cover/boat normal 2.Check ptc map分佈均勻(check m/w color normal),check m/w color normal,M/W 為TEOS 回收,run數 : 13.37,m/w box 無異常髒汙。 3. Check C8 transfer ok,clean machine環境ok。 4. Replace boat d/w ok, |
| LP-P4 | 1 | 15 Jan 2025 20:28:37 | 15 Jan 2025 23:25:30 | 2.95 | pump alarm | run P09 step-28 hold發生pump warnin alarm,check 1F pump電流5.2A , check DP warnin alarm,無法reset,pump off restare N.G alarm無法銷掉,check pump 無漏油及異音,call vender replace pump ok,測漏底壓:0LK:0 ok |
| LP-P2 | 1 | 17 Jan 2025 04:57:41 | 17 Jan 2025 05:01:03 | 0.07 | particle up | 1.Check quartz/pedestal cover/boat normal 2.Check ptc map 分佈random (m/w color normal), 3.M/W 為TEOS 回收,run數 : 14.99。 4.Check C5 C6 transfer fork-5 ok , clean machine。 5. test pumpdown vent 氣聲正常 6.Replace boat d/w ok, test run P09 add 3 m/w (C1/C4/C5) boat fork-5 u/d top/btm +150/+250 ok |
| LP-P1 | 1 | 21 Jan 2025 04:10:45 | 21 Jan 2025 06:20:27 | 2.17 | particle up | earthquake issue check machine ok |
| LP-P2 | 1 | 21 Jan 2025 04:11:15 | 21 Jan 2025 06:21:32 | 2.17 | particle up | earthquake issue check machine ok |
| LP-P3 | 1 | 21 Jan 2025 04:11:37 | 21 Jan 2025 06:21:59 | 2.17 | particle up | earthquake issue check machine ok |
| LP-P2 | 1 | 24 Jan 2025 09:58:24 | 24 Jan 2025 11:18:15 | 1.33 | particle up | Check machine normal, 310mm 看起來較薄, replace new 950/310mm injector |
| LP-P2 | 1 | 24 Jan 2025 19:03:49 | 25 Jan 2025 01:30:19 | 6.45 | particle up | Check machine normal, replace boat |