晶圓廠擴散區設備機台異常處理機制規範

壹、目的

貳、適用範圍

參、適用時機

肆、生效與修訂

伍、內容

擴散區設備機台異常處理機制規範

壹、目的：

建立設備機台異常處理機制規範，預防機台因異常發生，維護機台正常生產，降低機台 run  貨工時損失，提昇生產能力。

貳、適用範圍：

晶圓廠 擴散設備課負責維護及操作的機台、儀器設備。

參、適用時機：

機台 Particle & Qox 等異常處理。

肆、生效與修訂

本規範之公佈實施及其修訂核准層級皆依會簽/核決/分發依循範例為之。

伍、內容：如後述。

(一) TEL furnace LP-NITRIDE particle up  異常處理程序  ( OCAP編號:OCAP-PTC )

(二) TEL furnace LP-POLY particle up  異常處理程序        ( OCAP編號:OCAP-PTC )

(三) TEL furnace LP-TEOS particle up  異常處理程序        ( OCAP編號:OCAP-PTC )

(四) TEL oxide PCV particle up  異常處理程序                    ( OCAP編號:OCAP-PTC )

(五) TEL oxide CV QOX  異常處理程序                                 ( OCAP編號:OCAP-CV )

(六) WSIX particle  異常處理程序                                           ( OCAP編號:OCAP-PTC )

(七) WSIX 系統異常處理程序                                                   ( OCAP編號:OCAP-PTC )

(八) IMP 機台  particle  異常處理程序                                    ( OCAP編號:OCAP-PTC )

(九) IMP 機台 TW 異常處理程序                                              ( OCAP編號:OCAP-TW )

(十) TEL furnace LP-CVD PUMP 異常處理程序                    ( OCAP編號:OCAP-PUMP )

(十一) WSIX gas flow 異常處理程序                                     ( OCAP編號:OCAP-FLOW )

(十二) TEL Tr. 異常(斜插、疊片…) 異常處理程序                 ( OCAP編號:OCAP-PTC )

(十三) TEL furnace AP 厚度異常處理程序                            ( OCAP編號:OCAP-THK )

(十四) TEL furnace LP 厚度異常處理程序                             ( OCAP編號:OCAP-THK )

(十五) TEL furnace M3100/M3200 螢幕異常處理程序     ( OCAP編號:OCAP-THK )

(十六) TEL furnace BTM-1 temp alarm 異常處理程序      ( OCAP編號:OCAP-THK)

(十七) RTP 傳送異常處理程序                                                ( OCAP編號:OCAP-PTC)

(一) TEL furnace LP-NITRIDE particle up  處理程序

檢查硬體 :  包含boat  與 pedestal  承接 & cap  有無  powder & boat /stage。

Transfer check & boat lock  晃動 & boat rotate  檢查 & N2 vent 測試 & carrier port /stage / robot assembly power 檢查 & 機台四週檢查並  clean / piping  temp 檢查 / MV temp  檢查 / other Piping voltage 檢查  / fan 檢查。

(二) TEL furnace LP-POLY particle up  處理程序

檢查硬體:包含 boat 與 pedestal 承接 & cap 有無 powder & boat/ stage

transfer check & boat lock 晃動 & boat rotate 檢查 & N2 vent

測試 & carrier  port / stage / robot assembly power 檢查 & 機台四週檢查並 clean

(三) TEL furnace LP-TEOS particle up  處理程序

檢查硬體 :  包含boat  與 pedestal  承 接 & cap  有 無  powder & boat /stage。

Transfer check & boat lock  晃 動 & boat rotate  檢查 & N2 vent

測 試 & carrier port /stage / robot assembly power 檢 查 & 機台四週 檢查並  clean / piping  temp 檢查 / MV temp  檢 查 / other Piping voltage 檢 查  / fan 檢 查。

(四) TEL oxide PCV particle up  處理程序

檢查硬體:包含torch ,piping  boat,保溫筒等是否髒污or白色powder若外觀異常則更換

and 檢查Transfer是否ok

軟體檢查:check量測程式, 正確否& M/W有無異常

(ps1.若有更換piping or torch者需先做LK test)

(ps2.若ptc > 150則先更換T-LC piping且back fill T-LC三次)

(五) TEL oxide CV test run QOX異常處理程序

mode：一.pm ok PG  CV test run ng ? mode：二.例測 PG  CV test run ng?

- 乾氧：pe fine tune recipe,(O2+TL-C 無氫氧點火)，thickness  adjust to (1000+100A) testing CV QOX data。

- 反之乾氧溫度升高，for match thickness pe fine tune depo time。

- 濕氧：(O2+H2 氫氧點火) testing CV QOX data。

n.g

ok

QOX data

Release

延長 PG Tr-LC 時間

1-2 小時 → run CV

QOX ok

QOX無明顯改善與Tr-LC有關QOX NG

更換Tr-LC  至 tube  間之 Teflon  管

更換 torch、torch piping 、boat

PG → CV again

QOX有明顯改善與Tr-LC有關QOX NG

QOX ok

QOX n.g

PG → CV again

CV test

QOX ok

QOX ng

Release

O.I  復機

降溫 PM

| NO.: | 3363-0002 | VERSION: | C | PAGE: | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(六) WSIX particle up 異常處理程序

(七) WSIX 系統異常處理程序

(八) IMP 機台 Particle up 異常處理程序

1.PM 後 Particle n.g

2.例測  Particle n.g

Particle ok

直接重測

Particle n.g n.g

Particle ok

Burn in  2 Lot Dummy

Particle n.g n.g

Particle n.g n.g

Particle ok

Particle ok ok

Release

PM Test

Clean chamber

Particle n.g n.g

Particle n.g n.g

Particle  ok

Replace M/W

Check TR

Particle n.g n.g

Particle  ok

(九) IMP 機台 TW / Dev 異常處理程序

1.PM 後 TW/Dev n.g

2.例測  TW/Dev n.g

TW/Dev ok

直接重測

TW/Dev n.g

TW/Dev ok

Burn in  2 Lot Dummy

TW/Dev n.g

TW/Dev n.g

TW/Dev ok

TW/Dev ok

Release

PM Test

Clean chamber

TW/Dev n.g

TW/Dev n.g

TW/Dev ok

Replace M/W

Check TR

TW/Dev n.g

TW/Dev ok

(十) TEL furnace LP-CVD PUMP 異常處理程序

(十一) WSIX gas flow異常處理程序

(十二)TEL furnace TEL Tr. 異常(斜插、疊片…) 異常處理程序

(十三) TEL furnace AP 厚度異常處理程序

(十四) TEL furnace LP 厚度異常處理程序

(十五) TEL furnace M3100/M3200螢幕異常處理程序

(十六) TEL furnace BTM-1 temp alarm 異常處理程序

(十七) RTP 傳送異常處理程序